# 广州市荔湾区人民法院执行局安检机设备采购需求

## 一、设备要求

- （一）X射线安全检查设备技术要求

1.带“★”的为必满足内容，否则作为无效响应；

1.1. 总体要求

（1）★供应商须提供有关行政部门颁发的生产、销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证（有效期内）

注：如供应商为代理商（授权经销商）：则须提供所投设备制造商的生产、销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证；如供应商是制造商：则须提供供应商单位的生产、销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证；

（2）供应商所投设备应符合《GB15208.1-2018》微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求、《GB15208.2-2018》微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备，并提供所投设备由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的合格检验报告；上述规范如有新规定，按新规定执行。

1.2. 技术要求

（1）通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高，±20mm）；

（2）输送带带速：≥0.20m/s；

- （3）操控台：配备分体式落地操作台1个；

（4）X射线源数量：2；

（5）X射线投照方向：垂直视角为底视角，水平视角为侧视角；

（6）最大负载：≥150kg（均匀负载）；

（7）★线分辨力：底视角及侧视角均应能分辨标称直径≤0.0787mm的单根实芯铜线（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（8）★空间分辨力：底视角及侧视角均应能分辨直径≤1.0mm的线对（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（9）★穿透分辨力：底视角及侧视角均应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm铝阶梯下标称直径≤0.127mm的单根实芯铜线（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（10）★穿透力：底视角及侧视角均应能穿透≥46mm厚钢板（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（11）★单次检查剂量：≤4μGy（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（12）★周围剂量当量率：≤0.3μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤0.05μSv/h（工作人员位置）（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（13）X射线发生器：管电压80-160kV；

（14）冷却方式：密封油冷、工作周期：100%（不需要预热周期）；

（15）图像处理功能：设备应具备黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等图像处理功能，便于判图；

（16）具有图像放大功能：设备应可放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于64倍；

（17）具有图像回拉功能：设备应能够回拉重放不少于10幅图像；

（18）具有连续扫描功能：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能；

（19）设备应自动保存全部被检物品扫描图像（不低于1280×1024像素、每个像素不小于12比特），大于等于100000幅。保存的图像应包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统应能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图像。同时应提供手动选择存储功能，可将选定的图像存储到指定文件夹；

（20）设备应能够将图像转化为BMP、JPEG、TIFF、PNG等通用图像格式；

（21）具有行李计数功能：记录设备投入使用后被检行李物品累计计数，应不能够被清零复位；

（22）设备应有操作人员身份确认功能；

（23）设备应具备双向检测功能，任意方向应均可生成扫描图像；

（24）★设备应具备危险品图像插入（TIP）功能，可随机插入危险品图像，可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（25）★设备工作噪声：在距设备外表面1m的任意处，噪声应不大于55dB(A) （提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（26）★设备应具备节能功能，当通道中没有行李物品通过时间超过设定的时间，设备的传送带应可自动停止（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）；

（27）显示器：至少设置2台不小于17英寸的LCD高清显示器，两个显示器分别显示X射线底照和侧照两个方向的扫描图像，各显示器能随意切换底照和侧照的扫描图像；

- （二）X光机智能违禁品识别系统

1.供应商应具有中华人民共和国国家版权局颁发的违禁物智能检测系统计算机软件著作权登记证书。

2.设备须通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的产品检测，在响应文件内必须提供有效的上述检验报告。

3.★智能识图模块具可辨识典型禁带品种类不少于170种（需在响应文件内列明违禁品种类明细，交货时现场核验），包括但不限于：利器、钝器、爆炸物、枪支弹药、烟花爆竹、警械、弓弩、易燃易爆物、压力罐、容器、打火机、电池、电子产品、雨伞、工具等。

4.误报率：≤1%。

5.★支持语音、蜂鸣器、报警灯及字符叠加等报警提示；系统报警提示应支持自定义开启或关闭（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）。

6.★双视角同步关联功能：系统可将主、侧视角的识别结果进行综合比对，并能对双视角X光安检机主、侧视角的识别结果关联与同步（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）。

7.系统应支持设置违禁品完全显示报警和包裹完全显示报警两种报警方式。

8.系统应支持自定义切换不同的安保等级。

9.★系统应能正确识别标记多个打火机，并能统计识别到的打火机数量（提供具备CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并注明页码）。

10.支持安检机在正向或反向运行时，系统均可正常识别行李或包裹中的违禁品。

11.系统应具有违禁品数量统计功能，包括当日统计、7天统计、30天统计、按不同违禁品类别统计、违禁品总数统计。

12.系统

## 二、商务要求

- （一）供货要求：

1、为本项目提供的设备（产品）、配件必须是生产厂商原装、全新的且符合国家相关质量标准及满足采购人要求的产品。

2、为确保成交人为本项目提供的货物是全新的原厂产品，成交人在与采购人签订合同时，必须同时提交X射线安全检查设备及X光机智能违禁品识别系统生产厂家出具的针对本项目的供货证明函及售后服务承诺原件，否则采购人有权拒绝接收相关的产品，由此带来的一切责任和损失由成交人承担。

3、成交人在交货时如果所投的产品停产的，必须向采购人提供相关证明文件，同时，所提供的代替产品必须为所投产品同一生产厂商生产的且其配置、性能均不低于报价时的产品配置。

4、如果在测试中发现产品性能指标或功能上不符合本项目采购人要求或响应报价承诺时，将被视为产品不合格，采购人有权要求成交人更换相关产品，否则，采购人有权拒付一切款项，且同时把该情况如实上报到政府采购监督管理部门处，直至满足要求为止。

5、成交人应承担及负责采购文件对成交人要求的一切事宜、责任及成交人响应文件的承诺，包括项目产品供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关的伴随服务等。

- （二）交货期：

自合同签订之日起7个工作日内完成全部货物的供货、安装及调试工作。

- （三）交货地点：

交货地点：采购人指定的交货地方。

- （四)报价要求：

1、本项目最高限价为16万元，超出最高限价作无效报价处理。

2、所报的价格已包括本采购项目相关的所有成本、费用和合理利润。

- （五）设备验收要求

1、所有设备安装调试完毕后，供、需双方需办理验收调试完工交接手续。

2、依采购文件及响应文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件的验收。

3、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4、设备测试中如发现设备性能指标或功能上不符合响应文件和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

5、成交人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- （六）售后服务要求：

1、成交人须至少承担所提供产品自验收合格之日算起为期一年的质保，在此期间内产生的一切费用由成交人负责（人为原因造成的损坏除外）。

2、质保期内提供24小时热线支持，接到报障电话后12小时内到达采购人现场并解决问题，如不能解决问题，要提供备机备件服务，直到原设备修复。

3、免费提供操作人员培训服务，培训内容包括但不限于：设备的设置安装、使用方法等。

4、质保期结束后，成交人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，成交人应按保修期内同样的要求进行维修处理。

- （七）付款方式：（具体以财政部门支付方式为准）

1、自合同签订之日起，成交供应商向采购人提供相应发票后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%；项目完成全部货物的供货、安装及调试工作并经采购人验收合格，成交供应商向采购人提供相应发票后5个工作日内支付合同总金额的50%。

2、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。